FRESA A PORTALE FPT DINO MAX  CNC HEIDENHAIN  TNC 640 ANNO 2016

DATI GENERALI
Costruttore FPT Industrie
Modello Dino Max
Anno 2016  con 27.000 ore di lavoro 

Controllo numerico Heidenhain TNC 640

CORSE ASSI
Asse X 7000 mm
Asse Y 3200 mm
Asse Z 1250 mm

AVANZAMENTI E RAPIDI
Velocità rapidi asse X 50 m/min
Trasmissione asse X motore lineare
Trasmissioni pignone e cremagliera con compensazione  Y e Z con vite senza fine

TESTE DI LAVORO
N 3 teste cambio automatico 
N 1 musetto diametro 180 mm 6000 giri/min
N 1 testa finitura elettromandrino 18000 giri/min
N 1 testa universale tipo TUPC in continuo 5 assi  6.000 g/min

MANDRINO
Tipo elettromandrino e mandrini meccanici ISO 50 e NSK 63  per elettromandrino 
Velocità massima 6000 / 18000 giri/min

STRUTTURA
Portale mobile
Banco fisso con cave a T
Struttura ad alta rigidità
Lubrificazione automatica

SISTEMA CNC
Heidenhain TNC 640
Volantino elettronico wireless

DOTAZIONI
Sistema laser preset utensili
Sonda tastatura pezzo
Telecamere area lavoro

MAGAZZINO UTENSILI
Cambio utensile automatico n 40 posti di cui n. 25 ISO 50 e n. 15 NSK 63

NOTE
Macchina a 5 assi continui di posizionamento 
Motore lineare su asse X
Adatta a lavorazioni pesanti e finitura ad alta velocità