## Scheda Tecnica | Forno Fusorio StrikoWestofen

### Dati Identificativi e Generali

- Costruttore: StrikoWestofen GmbH

- Modello: StrikoMelter MH II-T 3000/2000 G-eg

- Numero di Serie (Fabrik-Nr.): 10317

- Anno di Costruzione (Baujahr): 2007

- Marcatura di Conformità: CE

### Specifiche Energetiche e di Alimentazione

- Alimentazione / Energia: Gas Naturale (Natural Gas)

- Potenza Termica / Bruciatori: 1650 kW

- Tensione di Esercizio (Osspannung): $3 \times 400\text{ V}$

- Frequenza: 50 Hz

- Capacità di Connessione Elettrica: 29 kVA

- Fusibile di Protezione Linea: 63 A

- Pressione Gas Preriscaldo/Esercizio: 70–100 mbar

### Temperature e Capacità Operative

- Temperatura Massima Camera Forno: 1050 °C

- Temperatura Massima Bagno di Metallo: 760 °C

- Capacità del Bagno (Inhalt Capacity): 3000 kg

- Metallo / Lega: Alluminio (Al)

- Pressione Idraulica Max: 150 bar

### Dimensioni e Componenti Strutturali

- Altezza Costruttiva (Höhe): 6150 mm

- Accessori Inclusi nelle Foto: * Pedana metallica di carico/ispezione rialzata con parapetti e scala d'accesso.

  - Torre di caricamento verticale (sistema StrikoMelter ad alta efficienza energetica per il recupero del calore dai fumi e preriscaldo della carica).

  - Predisposizione/Sensore Laser per il controllo automatico del livello di carica della torre.

## Stato del Bene (Analisi Visiva)

- Refrattario Interno: Dalle immagini dei portelli (foto 7 e 9), il rivestimento refrattario interno non mostra crolli strutturali macroscopici o infiltrazioni critiche di alluminio solido nelle pareti, ma presenta la normale usura superficiale da erosione e scorie tipica dei forni fusori di questa età.

- Carpenteria Esterna: La struttura in acciaio e i condotti del gas/aria (foto 1 e 4) appaiono integri, senza deformazioni termiche evidenti. La pedana presenta ossidazione superficiale da ambiente di fonderia ma è strutturalmente solida.