## Scheda Tecnica | Forno Fusorio StrikoWestofen (Modello Maggiorato)

### Dati Identificativi e Generali

- Costruttore: StrikoWestofen GmbH

- Modello: StrikoMelter MH II-T 4000/3000 G-eg

- Numero di Serie (Fabrik-Nr.): F9874

- Anno di Costruzione (Baujahr): 2006

- Marcatura di Conformità: CE

### Specifiche Energetiche e di Alimentazione

- Alimentazione / Energia: Gas Naturale (Natural Gas)

- Potenza Termica (Heizleistung): 2400 kW (Modello ad alta velocità di fusione)

- Tensione di Esercizio (Betriebsspannung): $3 \times 400\text{ V}$

- Frequenza: 50 Hz

- Capacità di Connessione Elettrica: 38 kVA

- Fusibile di Protezione Linea (Absicherung): 80 A

- Pressione Gas d'Esercizio (Betriebsdruck): 70–100 mbar

### Temperature e Capacità Operative

- Temperatura Massima Camera Forno: 1050 °C

- Temperatura Massima Bagno di Metallo: 760 °C

- Capacità Massima del Bagno (Inhalt Capacity): 4000 kg

- Metallo / Lega: Alluminio (Al)

### Dimensioni e Componenti d'Impianto Evidenti

- Sistema di Caricamento (Foto 12): Include l'elevatore a colonna automatico con cabina di protezione azzurra e barriere di sicurezza a rete per il sollevamento e il ribaltamento dei cassoni di rottame/lingotti nella torre.

- Controllo Livello: Sistema automatico a barriera laser per la gestione del riempimento della torre di carico.

- Ultimo Controllo Qualità Registrato sulla Scatola di Servizio: 12/09/2007.

## Stato del Bene (Analisi Visiva)

- Refrattario Interno (Foto 3 e 4): La volta e le pareti verticali della camera interna mantengono una buona linearità strutturale. Si riscontrano le classiche cavillature superficiali e la vetrificazione da scoria tipiche dei cicli termici prolungati sull'alluminio, ma non si notano distacchi di mattoni o cedimenti strutturali gravi del gettato cementizio. Sul lato destro (Foto 3) è visibile una crepa verticale sul bordo esterno del portellone, che richiede un normale monitoraggio o sigillatura superficiale in fase di manutenzione.

- Carpenteria Esterna (Foto 9 e 12): La struttura accusa una normale usura estetica da fonderia (bruniture da calore sulla lamiera della torre di preriscaldo e colature superficiali), ma i condotti gas, il ventilatore di combustione principale (blu) e le carpenterie portanti appaiono solidi e privi di deformazioni geometriche