## Scheda Tecnica | Isola di Pressofusione "Isola 602"

### 1. Macchina di Pressofusione (Pressa camera fredda)

- Costruttore: IDRA S.r.l.

- Modello: OLK 602 (Serie OL a ginocchiera con iniezione controllata)

- Numero di Serie: 7866

- Anno di Construzione: 2008

- Forza di Chiusura: 600 Tonnellate (circa 6000 kN)

- Caratteristiche: Macchina solida, apprezzata sul mercato per l'affidabilità del gruppo chiusura e l'efficienza dell'iniezione, ideale per getti di medie dimensioni e particolari strutturali in alluminio.

### 2. Forno d'Attesa e Mantenimento

- Costruttore: Botta Forni Industriali

- Capacità: 1000 kg

- Numero di Serie: 3037 (Identificativo n.22)

- Anno di Costruzione: 2008

- Tipologia: Forno statico a bacino per il mantenimento a bordo pressa della lega di alluminio liquida.

### 3. Robot Asportatore (Antropomorfo Pesante)

- Costruttore: ABB

- Modello: IRB 4400/45F (Specifico per fonderia, versione Foundry Plus)

- Numero di Serie: 44-52282

- Anno di Costruzione: 2008

- Caratteristiche: Capacità di carico aumentata (fino a 45 kg al polso), braccio estremamente rigido e protetto contro i fumi e gli spruzzi di fonderia. Perfetto per la gestione di getti pesanti e per la manipolazione sicura sulla trancia.

### 4. Robot Lubrificatore (Reciprocatore)

- Costruttore: IDRA

- Modello: LS 45

- Numero di Serie: 7860

- Anno di Costruzione: 2008

- Funzione: Sistema automatico a coordinate per la spruzzatura programmata del distaccante sulle facce dello stampo.

### 5. Caricatore Metallo (Dosatore)

- Costruttore: IDRA

- Modello: CLE 25

- Numero di Serie: 7909

- Anno di Costruzione: 2008

- Funzione: Caricatore automatico a tazza (motorizzato/elettrico) per il prelievo dal forno Botta e il dosaggio di precisione nella camera di compressione della pressa.

### 6. Pressa Trancia (Sbavatrice)

- Costruttore: ROBOPRES

- Modello: TS 30/2 (Struttura a due guide / colonne rinforzate)

- Numero di Serie: 734

- Anno di Costruzione: 2008

- Forza di Taglio: 30 Tonnellate

### 7. Periferiche e Gestione Linea

- Dosatore Distaccante: Cestaro S.r.l. – Modello Smartmix Man 40/2 (Matr. 160404/1 - Anno 2016). Centralina per la miscelazione e la preparazione della miscela acqua/olio per il reciprocatore LS 45.

- Quadro Elettrico Principale: Essebi Elettronica (Matr. 7669 - Anno 2008) completo di logica di sicurezza, interruttori differenziali e interfaccia di cella.

## Interventi effettuati sulla macchina:

anno 2019 revisione iniezione (steli pistoni contenitori pedane)

anno 2022 revisione ginocchiera e chiusura