## Scheda Tecnica | Isola di Pressofusione "Isola 2000"

### 1. Macchina di Pressofusione (Pressa camera fredda extralarge)

- Costruttore: IRMI S.r.l.

- Modello: DCM 2000

- Numero di Serie: 89133 (o rif. interno 961)

- Anno di Costruzione: 1995

- Forza di Chiusura: 2000 Tonnellate (circa 20.000 kN)

- Tipologia: Pressa orizzontale a camera fredda per getti giganti in alluminio (es. blocchi motore pluricilindrici, scatole cambio heavy-duty, grandi scocche o elementi strutturali automotive).

### 2. Forno d'Attesa e Mantenimento (Alta Capacità)

- Costruttore: Botta Forni Industriali

- Modello / Capacità: 2200 kg

- Numero di Serie: 3142 (Identificativo n.16)

- Anno di Costruzione: 2010

- Tipologia: Forno statico a bacino ad alta capienza, strutturato per garantire la riserva e la costanza termica del grande flusso di metallo richiesto dalle stampate della 2000t.

### 3. Robot Asportatore (Antropomorfo Pesante)

- Costruttore: ABB

- Modello: IRB 6400 (Serie storica heavy-duty, nota per la rigidezza strutturale nell'handling pesante)

- Numero di Serie: 64-21243

- Anno di Costruzione: 2001

- Funzione: Manipolatore a 6 assi per il prelievo del getto pesante e il trasferimento alla trancia.

### 4. Robot Lubrificatore (Reciprocatore)

- Costruttore: STP

- Modello: LX/L80 (Versione a corsa lunga e braccio rinforzato per grandi piani stampo)

- Numero di Serie: 1886

- Anno di Costruzione: 2001

- Funzione: Sistema automatico a coordinate per la spruzzatura del distaccante.

### 5. Caricatore Metallo (Dosatore)

- Costruttore: STP

- Modello: CL 30 (Tazza a grande cubatura)

- Numero di Serie: 1885

- Anno di Costruzione: 2001

- Funzione: Braccio dosatore meccanico per il trasferimento del metallo liquido dal forno Botta al contenitore d'iniezione.

### 6. Pressa Trancia e Logistica Getti (Componente di Pregio)

- Costruttore Trancia: DIESSE PRESSE S.r.l.

- Modello: T65 NG (Nuova Generazione)

- Numero di Serie: 2946

- Anno di Costruzione: 2015

- Forza di Taglio: 65 Tonnellate (Taglia extra, fondamentale per troncare i canali di colata estremamente spessi tipici di getti da 2000t)

- Evacuazione Getti: Nastro trasportatore a tapparella metallica (specifico per pezzi caldi e pesanti) – Costruttore: TIME, Modello: T0528/00 (Anno 2005).

### 7. Quadri, Software e Periferiche di Dosaggio

- Quadro Elettrico Isola: Tecnoelettrica / Componentistica Siemens (Matr. 65 - Anno 2001) completo di interruttori differenziali.

- Interfaccia Macchina: PC industriale con software di gestione Sysweb per il controllo dei parametri di iniezione e diagnostica della pressa.

- Dosatore Lubrificazione Pistoni: Bentec – Modello CB-B13037B-015 (Anno 2021 - ID: DOSAPIS4). Centralina ad alta pressione per il dosaggio del lubrificante sul pistone d'iniezione.

- Dosatore Distaccante: Cestaro S.r.l. – Modello Smartmix Man 40/2 (Matr. 151203/1 - Anno 2015 - ID n.16). Centralina di miscelazione acqua/olio.

## Interventi effettuati sulla macchina:

## anno 2016 bombole nuove e scambiatore

## anno 2019 revisione gruppo estrazione, pedane

## anno 2019 revisione gruppo chiusura