### SCHEDA TECNICA: MACCHINA DI MISURA TRIDIMENSIONALI POLI SKY

Configurazione Strutturale

- COSTRUTTORE: POLI Metrologia (Italia)

- MODELLO: SKY (Serie classica manuale)

- TIPOLOGIA: Macchina di misura a coordinate (CMM) a portale mobile a movimentazione manuale.

- PIANO DI LAVORO: Piano di riscontro monoblocco in granito nero levigato ad alta precisione, dotato di un reticolo di inserti filettati per lo staffaggio rapido dei pezzi.

- GUIDE E SCORRIMENTO: Struttura del portale alleggerita e ottimizzata per lo scorrimento manuale assistito da pattini a cuscino d'aria (Air Bearings) su tutti gli assi ($X, Y, Z$) per garantire un movimento fluido e privo di attriti o impuntamenti.

Corse Indicative degli Assi (Taglia Standard da Banco)

- Corsa asse X (Longitudinale portale): Circa 600 - 800 mm

- Corsa asse Y (Trasversale testa): Circa 500 - 600 mm

- Corsa asse Z (Verticale cannotto): Circa 400 - 500 mm

Sistema di Tastatura e Lettura

- Testa di misura: Predisposta per sistemi di tastatura a contatto manuali Renishaw (modelli storici molto diffusi come MIP, MH20 o MH20i con testa indexata manualmente).

- Rilevamento quote: Righe ottiche incrementali ad alta risoluzione integrate direttamente sui tre assi per il conteggio millesimale dei posizionamenti.

- Visualizzazione/Interfaccia: Collegata a un sistema elettronico di conteggio impulsi (interfaccia o counter POLI) collegato al PC per l'elaborazione dei punti geometrici (piani, cerchi, cilindri, coni).