### SCHEDA TECNICA: MARCATRICE A PERCUSSIONE MANUALE AUTOMATOR

Configurazione Strutturale

- COSTRUTTORE: AUTOMATOR International (Milano, Italia)

- MODELLO: Serie MB (Pressa/Marcatrice manuale a percussione)

- FUNZIONAMENTO: Meccanico a leva. La compressione della leva accumula energia tramite una molla interna che, arrivata al punto di scatto, rilascia un colpo secco e costante sulla testa porta-caratteri, indipendentemente dalla forza impressa dall'operatore.

Capacità e Regolazioni

- Regolazione della potenza: Ghiera zigrinata superiore per regolare il precarico della molla e variare la profondità dell'incisione in base alla durezza del materiale (acciaio, alluminio, ottone, plastica).

- Luce utile (Altezza): Regolabile muovendo il corpo macchina lungo la colonna verticale tramite il bloccaggio posteriore, per adattarsi a pezzi di diverso spessore.

- Alloggiamento utensile: Slitta inferiore predisposta per il montaggio di numeratori automatici o cassetti porta-caratteri (caratteri intercambiabili in acciaio temperato con numeri e lettere).