### SCHEDA TECNICA: PAVENTA BIG 6000 PLUS FIVE 5 ASSI Anno 2009

Caratteristiche Generali e Configurazione

- Costruttore:  OFFICINE PAVENTA SPA  CASTELL’ALFERO  - ASTI

- Modello: fresatrice a banco fisso  BIG 6000 PLUS FIVE

- Controllo Numerico (CNC):  SELCA  S4040DH

Caratteristiche Generali Macchina

- Corsa asse X (longitudinale): 6000 mm

- Corsa asse Y (assiale / verticale ): 1100 mm

- Corsa asse Z (verticale): 1200 mm

- Rapido asse X: 40000 mm/min.

- Rapido asse Y: 24000 mm/min.

- Rapido asse Z: 24000 mm/min.

- Velocità di lavoro assi: 0 ÷ 24000 mm/min.

- Massima spinta sugli assi: 900 daN

- Rotazione asse C: 360 gradi

- Rotazione asse B: ±101 gradi

- Dimensione tavola porta pezzi: 6600 x 1250 mm

- Distanza minima mandrino/filo tavola: 112 mm

- Distanza massima mandrino/filo tavola: 1212 mm

- Peso massimo ammesso sulla tavola: 2000 Kg/mq

- Cave a "T" larghezza: 18 H7 mm

- Cave a "T" interasse: 130 mm

- Tolleranza ripetibilità in lavorazione spostamento asse X: 0,010 mm

- Tolleranza ripetibilità in lavorazione spostamento asse Y: 0,015 mm

- Tolleranza ripetibilità in lavorazione spostamento asse Z: 0,012 mm

Dati Motori

- Motore asse X: kW 7.2 (Modello QSY 190C EcoDyn) – Mmax = 78 Nm a Imax = 40 Aeff

- Motore asse Y: kW 5.0 (Modello QSY 155C) – Mmax = 52 Nm a Imax = 38.9 Aeff

- Motore asse Z: kW 6.0 (Modello QSY 155F) – Mmax = 90 Nm a Imax = 68.6 Aeff

Magazzino Utensili

- Numero utensili per ogni magazzino: 20 - 30 N°

- Diametro massimo dell'utensile: 80 mm

- Lunghezza massima dell'utensile: 250 mm

- Peso massimo dell'utensile: 10 da N

Configurazione e Accessori Inclusi

- Controllo Numerico: SELCA S4949DH

- Tavole rotanti: nr. 2 tavole rotanti diametro 800 mm con portata fino a 2000 kg ciascuna

- Mandrini: Dotata di doppio elettromandrino (uno nuovo di ricambio)