### SCHEDA TECNICA: RETTIFICA TANGENZIALE FAVRETTO MC 130

Configurazione Strutturale

- COSTRUTTORE: FAVRETTO (Torino, Italia)

- MODELLO: MC 130

- TIPOLOGIA: Rettifica tangenziale idraulica per superfici piane ad asse orizzontale.

Capacità di Lavoro e Corse

- Massima lunghezza rettificabile: 1300 mm

- Massima larghezza rettificabile: 500 mm

- Massima altezza rettificabile (distanza centro mandrino-tavola): Circa 450 - 500 mm (a seconda del diametro della mola)

- Superficie utile della tavola: 1300 x 350 mm

Mola e Mandrino Portalama

- Dimensioni standard della mola (Diametro x Spessore x Foro): Ø 400 x 50 x 127 mm (o similare da catalogo Favretto MC)

- Velocità di rotazione mola: Cca. 1450 giri/min

- Potenza motore mandrino mola: 5,5 kW (7,5 HP) o 7,5 kW a seconda della serie idraulica.

Avanzamenti e Movimenti

- Velocità traslazione tavola (Asse X): Idraulica, a regolazione continua da 2 a 30 m/min

- Avanzamento trasversale (Asse Y): Automatico intermittente o continuo, gestito idraulicamente.

- Incremento verticale (Asse Z): Automatico e manuale con discesa micrometrica.

Corredo e Accessori Inclusi

- Piano magnetico: Piano elettropermanente ad alta tenuta (dimensioni coprenti la tavola, indicativamente 1300 x 300/350 mm) con centralina di comando e ciclo di smagnetizzazione.

- Impianto di refrigerazione: Vasca esterna con pompa di rilancio, completa di separatore magnetico a rulli per i fanghi di smeriglio e vasca di decantazione.

- Diamantatore: Gruppo integrato per la ravvivatura della mola direttamente sulla testa o a bordo tavola.