### SCHEDA TECNICA DEFINITIVA E CORRETTA: FPT SPIRIT 340

- CONTROLLO NUMERICO: SIEMENS 840D

- CONFIGURAZIONE STRUTTURALE: MONTANTE MOBILE (Idrostatico Floor-Type)

Corse degli Assi Reali

- Corsa longitudinale (Asse X): 14000 mm (14 metri)

- Corsa verticale (Asse Y): 4000 mm (4 metri)

- Corsa trasversale del RAM (Asse Z): 1500 mm

- Corsa del mandrino alesatura (Asse W): 1000 mm

- Corsa totale utile assiale (Z + W): 2500 mm

Mandrino d'Alesatura e RAM idrostatica

- Diametro mandrino d'alesatura: 180 mm

- Sezione del RAM: 440 x 510 mm

- Cono di attacco mandrino: ISO 50 / Big Plus

- Potenza motore mandrino: 60 kW

- Coppia massima al mandrino: 6000 Nm

- Velocità massima di rotazione: 3000 giri/min

- Ore di lavoro mandrino  18.287

Sistemi di Lavorazione e Teste Automatiche

- Magazzino teste: Sistema di cambio automatico delle teste (Automatic Head Changer) a 4 posizioni totali.

- Corredo Teste Incluse (N. 3 Teste):

  - Testa a 45° birotativa in continuo(TUPC) ad inclinazione millesimale automatica.

  - Testa a 90° squadrare / fresatura universale.

  - Testa D’Andrea ad estensione prolungata (prolunga di alesatura).

  - Mandrino d'alesatura diretto (asse W da 1000 mm).

Tavole Girevoli Portapezzo (N. 2 Tavole)

- Superficie utile di ciascuna tavola: 3000 x 3000 mm

- Corsa di traslazione lineare di ciascuna tavola (Asse V): 2000 mm

- Portata massima ammessa su ciascuna tavola: 40 tonnellate (40.000 kg)

- Rotazione (Asse B): Continua millesimale (360.000 posizioni)

Magazzino Utensili e Accessori

- Capacità magazzino utensili: 80 posizioni (Catena ISO 50)

- Piani di stalle a terra: Piano a reticolo integrato in ghisa parallelo alla corsa X per pezzi extra-large.

- Evacuazione e fluidi: Impianto completo di evacuatore trucioli a tappeto e refrigerazione interna ad alta pressione attraverso il centro del mandrino (20 bar).

- Corredo incluso: Lotti di squadre in ghisa grandi e piccole di grandi dimensioni per staffaggio verticale pesante due da 1500 x 4500 mm e due 1500 x 2000 mm