### SCHEDA TECNICA: FRESATRICE ALESATRICE MECOF CS 240 / A

Configurazione Strutturale

- Tipologia: MONTANTE MOBILE (il banco porta-pezzi staziona a terra e il montante trasla longitudinalmente per coprire la corsa di lavoro).

- Controllo Numerico: SELCA S 3045

- Anno di costruzione 1990

Corse degli Assi

- Corsa longitudinale (Asse X): 8000 mm

- Corsa verticale (Asse Y): 2000 mm

- Corsa trasversale del RAM (Asse Z): 1000 mm

Piano di Lavoro (Stazionario / Stalle)

- Superficie utile totale del piano: 8000 x 2400 mm

- Cave a T (Larghezza / Interasse): 22 mm / 150 mm

- Carico massimo ammesso: Teoricamente illimitato (struttura vincolata direttamente alle fondazioni a pavimento).

Testa e Mandrino

- Attacco mandrino: ISO 50

- Testa indexata  2,5°  da 140 posizioni su 360°

- Potenza motore mandrino: 40 kW

- Velocità di rotazione mandrino: 10 ÷ 2000 giri/min (con cambio gamma meccanico a 2 velocità)

- Avanzamenti di lavoro e rapidi (Assi X / Y / Z): 0 ÷ 12000 mm/min

Magazzino Utensili e Accessori

- Capacità magazzino utensili: 30 posizioni cambio automatico (Catena ISO 50)

- Piani di stalle a terra: Piano a reticolo integrato in ghisa parallelo alla corsa X per pezzi extra-large.

- Evacuazione e fluidi: Impianto completo di evacuatore trucioli a tappeto e refrigerazione interna ad alta pressione attraverso il centro del mandrino (20 bar).

- Corredo incluso: Lotti di due squadre in ghisa grandi e due piccole di grandi dimensioni per staffaggio verticale pesante da 1200 x 3500 mm e due piccole da 1200 x 1500 mm

- N 1 tavola girevole manuale da 1200 x 1200 mm