### SCHEDA TECNICA: ALESATRICE FRESATRICE A MONTANTE MOBILE PAMA SPEEDRAM 2

Caratteristiche Generali e Configurazione

- Costruttore: PAMA S.p.A. (Rovereto, Italia)

- Modello: Speedram 2

- Struttura: Alesatrice-fresatrice a montante mobile idrostatico (Floor Type Boring Machine),

- Controllo Numerico  CNC:  SELCA  S3045

Corse ed Elementi Assiali

- Corsa Orizzontale Montante (Asse X): 12.000 mm

- Corsa Verticale Testa (Asse Y): 3.600 mm .

- Corsa Assiale Slittone / RAM (Asse Z): 700 mm

- Corsa Mandrino di Alesatura (Asse W): 800 mm

- Corsa Combinata RAM + Mandrino (Z + W): 1.500 mm idrostatica

- Diametro Mandrino di Alesatura: Ø 160 mm  (in acciaio legato, cementato e nitrurato).

Unità di Lavoro Mandrino e Potenza

- Cono Attacco Utensile: ISO 50 / Big Plus (con bloccaggio utensile automatico).

- Potenza Motore Mandrino: 60 kW

- Velocità Rotazione Mandrino: 1600 giri/min

- Magazzino utensili 60 posti  cambio automatico

- Ore di lavoro mandrino  98.162

Tavola Girevole Idrostatica PAMA TG5 - 2530 (Asse B + V)

- Dimensioni Piano Tavola: 2.500 x 3.000 mm portata 50 ton

- Portata Massima Ammessa sulla Tavola: 40.000 kg ÷ 50.000 kg (40-50 Tonnellate).

- Movimentazione: Rotazione continua (Asse B) e corsa di traslazione lineare (Asse V, tipicamente da 1.500 mm a 2.500 mm) per l'avvicinamento al montante.

- Sistema di Guida: Interamente idrostatico su tutti i piani di scorrimento per garantire l'assenza di usura e la massima rigidità dinamica sotto carichi estremi.

Corredo Accessori e Attrezzature Incluse come da foto

- N. 2 Teste Accessorie d'Innesto Meccanico: 1. Testa birotativa universale 360°  automatico per lavorazioni a cinque facce. 2. Testa di prolunga di alesatura/fresatura dritta per lavorazioni profonde all'interno dei particolari.

- Sistema di Cambio Teste Automotico: Pick-up o stazione fissa a bordo macchina per l'alloggiamento protetto e il cambio rapido delle teste.

- N. 2 Squadre di Staffaggio Grandi: Strutture pesanti in ghisa d'alto spessore rettificate, asolate per il posizionamento verticale di pezzi di grandi dimensioni. 1500 x 4000 mm

- Impianto di Refrigerazione: Alta pressione attraverso il centro del mandrino (CTS), completo di vasca di filtrazione a tessuto/magnetica e convogliatore di trucioli a tappeto metallico.