### FRESATRICE A MONTANTE MOBILE E TAVOLA MOBILE  SACHMAN T 10

Caratteristiche Generali e Configurazione

- Costruttore: Sachman (Gruppo Rambaudi / JOBS, Italia)

- Modello: T 110

- Controllo Numerico: SELCA S 3045

- Configurazione: Fresatrice/Alesatrice a montante mobile (Bed Type / Moving Column) con tavola mobile, .

- Anno di costruzione 1996

Corse degli Assi (Dati da Scheda Tecnica)

- Corsa Orizzontale Montante (Asse X): 2.000  mm

- Corsa Trasversale Slittone (Asse Y): 1.075 mm

- Corsa Verticale Testa (Asse Z): 900  mm

Mandrino e Testa

- Testa indexata in continuo a 360°  a 3° in avanti con 120 posizioni e 2,5° indietro con 140 posizioni

- Attacco cono mandrino ISO 50

- Velocità Rotazione Mandrino: 1.000 - 4.000 giri/min (con cambio gamma meccanico per alta coppia a bassi giri)

- Potenza Motore Mandrino: 32 kW (in corrente alternata)

Tavola Porta-Pezzo

- Superficie Utile della Tavola: 2.200 x 700 mm (fino a 3.200 mm per versioni a X maggiorata)

- Portata Massima Ammessa sulla Tavola: 1.500 kg

Magazzino Cambio Utensili Automatico (ATC) - Struttura Blu a Destra

- Tipologia: Cambio utensili automatico a tamburo rotativo (posizionato sul lato destro del montante per non interferire con l'area di lavoro).

- Capacità Magazzino: 30 posizioni utensile con attacco ISO 50.

- Funzionamento: Braccetto scambiatore rapido a doppia pinza per l'allineamento e la sostituzione automatica dell'utensile sul mandrino durante i cicli di lavoro programmati da CNC.