### SCHEDA TECNICA: TRAPANO RADIALE BREDA R 60 / 1650

Caratteristiche Generali Macchina

- Costruttore: BREDA (Breda Macchine Utensili)

- Modello: R 60

- Lunghezza braccio (Raggio utile max): 1650 mm

- Tipologia: Macchina utensile tradizionale / convenzionale (meccanica/idraulica)

Capacità di Foratura e Prestazioni

- Capacità max di foratura su ghisa: Ø 70-75 mm (indicativa per modello R60)

- Capacità max di foratura su acciaio: Ø 60 mm

- Attacco cono mandrino: Morse 5 (CM 5)

- Corsa del mandrino: Circa 350-400 mm

- Bloccaggi: Bloccaggi idraulici simultanei di colonna e testa (comandati dalla pulsantiera sulla testa)

- Inversione di marcia: Comando a frizione meccanica/idraulica per maschiatura

Struttura e Movimenti

- Colonna: Doppia colonna girevole ad alta rigidità montata su base in ghisa

- Spostamento verticale del braccio: Motorizzato tramite vite superiore di sollevamento

- Spostamento testa sul braccio: Manuale tramite volantino frontale a cremagliera

Corredo e Accessori Inclusi

- Cubo (Tavola cubica porta-pezzo): Tavola accessoria in ghisa con cave a T lavorate su più facce per il posizionamento e lo staffaggio dei pezzi.