## SCHEDA TECNICA

COSTRUTTORE: COGEIM S.r.l. – Italia

TIPO: Granigliatrice automatica a grappolo con trasporto aereo

ANNO DI COSTRUZIONE: 2006  ORE DI LAVORO: circa 2.000

CONFIGURAZIONE: Monorotaia a "Y" con trasporto automatico dei grappoli

NUMERO GANCI: 2 PORTATA AL GANCIO: 600 kg

DIAMETRO MASSIMO GRAPPOLO: 1.000 mm

ALTEZZA MASSIMA GRAPPOLO: 1.500 mm circa

NUMERO TURBINE: 3 TIPO TURBINE: COGEIM CG 380

POTENZA MOTORI TURBINE: 7,5 kW ciascuna

POTENZA TOTALE TURBINE: 22,5 kW

VELOCITÀ TURBINE: 1.000 - 3.000 giri/min

VELOCITÀ DI LANCIO GRANIGLIA: 38 - 78 m/sec

PORTATA DI LANCIO GRANIGLIA: 360 kg/min

ASPIRAZIONE POLVERI: 5.000 m³/ora

IMPIANTO DI DEPOLVERAZIONE: completo di filtro antipolvere con sistema antincendio e antiesplosione

CICLO DI LAVORO: Pulizia automatica mediante graniglia metallica con recupero, selezione e ricircolo continuo della graniglia.

CAMPO DI IMPIEGO: Pulizia e finitura di particolari pressofusi in alluminio, ghisa, acciaio e fusioni in genere.

DOTAZIONE:

- Cabina di granigliatura

- Monorotaia automatica

- Tre turbine CG 380

- Recupero automatico graniglia

- Selezionatore graniglia

- Elevatore a tazze

- Impianto di aspirazione polveri

- Filtro depolveratore completo

- Sistema antincendio e antiesplosione