## SCHEDA TECNICA

COSTRUTTORE: OMSG – Officine Meccaniche San Giorgio S.p.A.

TIPO: Granigliatrice automatica a tappeto rampante (Tumblast)

ANNO DI COSTRUZIONE: 2000  Ore  di lavoro 1452

TIPO TAPPETO: Gomma antiusura CAPACITÀ MASSIMA DI CARICO: 500 kg

CAPACITÀ VOLUMETRICA: 0,15 m³

PESO MASSIMO SINGOLO PEZZO: 10 kg PRIMA CARICA GRANIGLIA: 250 kg

POTENZA INSTALLATA:

- 11 kW versione standard

- 14,5 kW con skip di carico

ALIMENTAZIONE PNEUMATICA: 600 kPa

CONSUMO ARIA COMPRESSA: 0,2 Nm³/min

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: da -5 °C a +40 °C

Completa di elevatore a tazze, separatore della graniglia, impianto automatico di recupero e ricircolo della graniglia, filtro depolveratore e impianto di aspirazione polveri. Ideale per la pulizia, la sbavatura e la finitura superficiale di particolari pressofusi, stampati, fusioni e minuterie metalliche.

DOTAZIONE:

- Cabina di granigliatura

- Tappeto rampante in gomma

- Turbina di lancio graniglia

- Recupero automatico della graniglia

- Elevatore a tazze

- Separatore della graniglia

- Filtro depolveratore

- Impianto completo di aspirazione

- Quadro elettrico

- Impianto pneumatico

CAMPO DI IMPIEGO: Pulizia, sbavatura, desabbiatura e preparazione superficiale di getti pressofusi in alluminio, ottone, acciaio, ghisa e particolari meccanici di piccole e medie dimensioni. Le granigliatrici a tappeto OMSG sono progettate per lavorare con carico manuale o automatico e possono essere equipaggiate con sistemi di caricamento a skip.